## 测控实验-随动系统建模与仿真

实验以小功率随动系统为对象，通过对该系统的建模、仿真、设计等环节，建立对一个控制系统进行研究的基本流程，熟悉控制系统的设计方法。

### 一、实验目的

1. 认识电机和小功率随动系统组成及其特点，熟悉反馈控制系统的结构和工作原理。

2. 掌握理论建模的方法。

### 二、实验内容

本实验包括以下部分：

1  建立数字式反馈和模拟式反馈伺服系统的数学模型

2  用最优控制、极点配置等方法进行系统设计

3  用模糊控制或智能控制控制等方法进行系统设计

4  用Matlab 设计仿真控制程序，进行调试

5  仿真系统调试

### 1小功率随动系统认识及建模

1、小功率随动系统及基本元部件介绍

小功率随动系统的基本元部件包括电动机、测速发电机、角位置测量电位计，其中电动机为被控对象，测速发电机和角位置测量电位计分别构成速度反馈（内环）和位置反馈（外环），如图9.1所示为小功率随动系统的基本部件组合体。

在基本部件基础上加上直流放大器、系统控制箱、计算机系统和A/D、D/A转换器便可构成数字式的计算机控制系统。图9.2所示为系统控制箱。

图9.1  小功率随动系统的电动机、电位计、测速计组合体

图9.2  小功率随动系统的控制箱

2、主要部件的性能

主要元部件的性能指标：

（一）	电动机

本实验系统选取直流低速力矩电机SYL-5，产品出厂时给定的技术数据为：

峰值力矩Tp：	5(-5%)公斤•厘米

峰值电流Ip：	1.8安培

峰值电压Vp：	20伏

空载转速n0：	800转/分

静摩擦力矩：≤0.0294N•m

空载启动电流：0.18A

转子直流电阻（20℃）：27±10%Ω

连续堵转电压：约20V

（二）	测速发电机

选用永磁直流测速发电机70CYD-1，它的主要技术数据为：

信号输出斜率：	1伏/弧度/秒

纹波电压：1%

每转纹波频率：33周/转

极限转速：		400转/分

输出特性线性度：1%

最小负载：		23千欧

静磨擦力矩：	300克•厘米

直流电阻：230Ω

（三）	角位置测量电位计

选用高精度合成膜电位计：WHJ-2，主要技术数据如下

阻值：		1.5千欧

功率：		2W

线性度：		0.5%

电气角度：	330度；

机械转角:		360o无止档。

以上三个部件已组装成一个整体，三者用联轴节同轴连接。在组合体上面有一接线板，分别为电位计正负电压及输出信号接线柱；力矩电机的控制电压接线柱；测速发电机接线柱。在组合体左端装有转角测量用的刻度盘；右端可往电机轴上加装惯性轮，以改变负载的转动惯量。

3、直流电动机的建模

电动机为永磁直流电动机，是通过磁性耦合将电能转化为机械能的装置，包括定子和转子。电机通电后，电枢导线在磁力线的作用下，在转子上产生电磁转矩Tem。

Tem=ktia

式中，ia为电枢电流，kt为转矩系数。

电机转动时，电枢导线切割磁力线，由电磁感应定理，电枢绕组中产生感应电势(即反电势)Ea：

Ea=keω

式中，ω为电机转速，ke为反电势系数，与电机绕组的绕制有关为
ke=pNφ/a，p为极对数，N为电枢总导体数，φ为每极磁通，a为支路对数。当使用国际单位制时ke=kt。

根据力矩平衡，有：

Tem=T1+T0+Jdωdt

电机的电枢回路可等效为如图9.3所示。图中，La和Ra分别为电枢的电感和电阻。根据基尔霍夫定律有：

Ua=Ladidt+Raia+Ea

图9.3  电机电枢等效电路

对上述公式整理变换后可得电动机模型为：

ωsUas=1/ke（τms+1）（τrs+1）

式中，τm为电动机的机电时间常数，τe为电动机的电磁时间常数，有：

τm=RaJkekt

τe=LaRa

当获得电机的线圈电阻、电感和电机的转矩系数和反电势系数后，即可得到电机的模型。

通过以下给出的一组数据，对电动机进行建模（所有量的单位均采用国际单位制）；

ke=0.04128、La=22.1mH、转动惯量J取值范围为（1.1~5.6）*10-5（kg·m·s2）

直流电动机存在死区电压，为非线性环节，请在仿真时考虑此非线性特性。死区电压为2.14V。

4、直流发电机的建模

直流发电机是测速元件，用于对速度进行反馈。满足以下关系：

Ut=kvω

式中，Ut为测速机输出电压，ω为转速，kv为测速反馈系数。此处为1V/rad/s。

5、角位置测量电位计的建模

作为位置反馈的元件。其模型同电路连接有关，请同学自己思考。

6、建立随动系统的模型

系统组成如图9.4所示。

图9.4  小功率随动系统组成框图

此处建模，校正网络处为1。

7、模型仿真

根据以上1~6所述，使用Matlab分别对速度系统和位置系统进行仿真。记录速度系统和位置系统的动态性能。

### 2  小功率随动系统的实验建模、仿真与设计

在实际工程中，实际数据与理论数据有较大差别，因此需要在系统中对所需数据进行测量。以下为实际测量数据，请根据实际数据完成系统的建模和系统的基本设计。

要求：（1）系统输入电压0~5V，灵敏度5mV。

（2）电机转速-200~200转/分

（3）角位置-330~330度可调

以下为几组数据，请选择实现系统的建模和仿真。

（1）直流电动机电枢电阻测量值

|  | θ/゜ | 0 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | R/Ω | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 2组 | R/Ω | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.8 | 11.6 |
| 3组 | R/Ω | 12.5 | 12.6 | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 10.9 |

（2）直流电动机的电枢电感

|  | θ/゜ | 0 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | L/Ω | 20.2 | 21.2 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 20.6 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 |
| 2组 | L/Ω | 19.7 | 21.2 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 21.3 | 21.4 | 21.1 |
| 3组 | L/Ω | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 20.9 |

（3）直流电动机死区电压的测量

|  | θ/゜ | 0 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | Ua/V | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.53 | 1.42 |
| 2组 | Ua/V | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.36 | 1.40 | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.33 |
| 3组 | Ua/V | 2.10 | 2.12 | 2.25 | 2.17 | 2.13 | 2.11 | 2.17 | 2.06 | 2.14 | 1.97 | 2.03 | 2.1 |

（4）直流电动机的调速特性和测速机梯度测量

|  |  | Ua/V | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机调速特性 | 1组 | n/rp/min | 56 | 93.5 | 146.2 | 185.3 | 228 |
|  | 2组 | n/rp/min | 53.7 | 99.1 | 149 | 188.5 | 236.3 |
|  | 3组 | n/rp/min | 67.5 | 113.3 | 163.3 | 211.3 | 257.8 |
| 测速机梯度 | 1组 | Uc/V | 7.2 | 13.8 | 19.7 | 27.1 | 33.4 |
|  | 2组 | Uc/V | 8 | 14.4 | 21.8 | 27.5 | 34.6 |
|  | 3组 | Uc/V | 4.51 | 9.84 | 14.64 | 19.76 | 25.81 |

（5）转动惯量测量与机电常数测量

第1组：电机输入电压10V，电流120mA，转速202.4转/分，测速机电压3.44V

第2组：电机输入电压10V，电流125mA，转速190.5转/分，测速机电压4.30V

第3组：电机输入电压10V，电流130mA，转速172.8转/分，测速机电压4.38V

（6）电位计梯度测量

|  | θ/゜ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | Uw/V | 0.02 | -1.46 | -2.91 | -4.24 | -5.60 | -6.91 | -8.54 | -9.99 | -11.39 |
| 2组 | Uw/V | -0.01 | -1.21 | -2.51 | -3.62 | -4.85 | -6.08 | -7.40 | -9.00 | -10.95 |
| 3组 | Uw/V | 1.52 | 1.15 | -1.3 | -2.58 | -4.02 | -5.4 | -6.18 | -8.19 | -9.61 |

|  | θ/゜ | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | Uw/V | 0.02 | 1.29 | 2.73 | 4.19 | 5.65 | 7.10 | 8.49 | 9.87 | 11.05 |
| 2组 | Uw/V | -0.01 | 1.01 | 2.16 | 3.26 | 4.5 | 5.78 | 7.14 | 8.74 | 10.41 |
| 3组 | Uw/V | 1.50 | 2.94 | 4.21 | 5.7 | 9.15 | 2.5 | 9.92 | 11.38 | 12.02 |

设计满足要求的速度系统和位置控制系统。

### 3  小功率随动系统的模拟实现及半实物仿真

将9.2所建系统用模拟电路实现，在模拟机上连接，得出系统的阶跃响应，并对数据进行分析。

### 4  控制算法的设计与实现

用PID实现速度控制，满足以下要求（以下指标可能会调整）：

超调量小于5%；

速度精度为30rp/min。

响应速度小于1s。

用状态空间实现位置控制，满足以下要求（以下指标可能会调整）：

超调量小于10%；

位置精度为3度。

（3） 响应速度小于0.5s。

### 三、实验设备

实验系统如图2.5.4所示，包括：

1. 数字计算机

2. 电子模拟机

3. 万用表

4. 测试导线

图2.5.4  混合仿真系统实物图

### 四、预习要求

1. 学习直流电动机、测速电机等元部件的工作原理及建模方法。

2. 学习PID和状态空间方法。

### 五、实验原理

参考以前的实验原理。

### 六、实验步骤

1. 熟悉HHMN-1型电子模拟机的使用方法。将各运算放大器接成比例器，通电调零。

2. 断开电源，按照系统结构图和系统传递函数计算电阻和电容的取值，并按照模拟线路图搭接线路。

3. 谨慎连接输入、输出端口，不可接错（参见注意事项1）。线路接好后，经教师检查后再通电。

4. 在Windows XP桌面用鼠标双击“MATLAB”图标后进入，在命令行处键入“autolab”进入实验软件系统。

5. 在系统菜单中选择实验项目，选择“实验五”，在窗口左侧选择“实验模型”，其它步骤察看概述3.2节内容。

6. 观测实验结果，记录实验数据（参见注意事项2），及时绘制实验结果图形（参见注意事项3），填写实验数据表格，完成实验报告。

7. 研究性实验方法。

实验者可自行设计无纹波最少拍系统，并建立系统的SIMULINK模型，进行研究实验。实现步骤可查看概述3.3节内容。

### 七、注意事项

1. 谨慎连接输入、输出端口，将D/A1与系统输入端Ui连接，将A/D1与系统输出端Uo连接。

2. 实验数据分为计算机数值仿真和半实物实时仿真两种，分被保存在workspace中，其中input、output、time为数值仿真数据，rt_input、rt_output、rt_time为实时仿真数据。本次实验课上要求同学完成半实物实时仿真，相关设置可察看概述3.2节内容。

3. 每个实验完成后都应及时进行数据的记录，包括要保存实验结果图形、数据、性能指标，下一次实验的数据将会把上一次实验数据覆盖。

4. 阶跃输入信号幅值设置为1。

### 八、实验报告要求

1. 详细说明电动机理论建模的过程，并给出系统图形和仿真结果。

2. 详细说明实验建模的过程，给出模型及仿真图形，并与理论建模进行对比。

3. 详细说明速度控制系统和位置控制系统的设计过程，并给出仿真结果。

4. 给出速度控制系统和位置控制系统的模拟电路，并给出半实物仿真图形。

5. 详细说明控制率的设计过程，并实现，给出相应的图形及系统指标。

实验报告模板可参照附件1。

### 九、课后思考题

1. 理论建模和实验建模的差异。

2. 如何对控制系统进行设计，设计流程是什么？

### 十、参考资料

1. 自动控制原理，程鹏主编，高等教育出版社，2010。

2. 自动控制原理，胡寿松主编，科学出版社，2007。

3. Modern Control Engineering (Fifth Edition)，Katsuhiko Ogata，Prentice Hall，2011.

4. Modern Control Systems (Ninth Edition)，Richard C. Dorf等，Pearson Education，2004.